语音控制模块说明书

1:支持环境降噪，即使嘈杂的环境也可以实现语音控制。

2：最佳拾音半径5米，有效拾音半径8米。

3：支持POE供电，控制协议TCP网络传输。

4：极氧化铝外观坚固耐用。

5：适合桌面摆放安装。

6：扩音喇叭3W。

7：支持200个词条录入。

8：供电方式：5V供电或POE供电

9：外壳材质：氧化铝

10：环境温度：-40℃-60℃之间

参数设置：

打开进入设置界面，如图所示：

出厂录入词条如下：

| 语音唤醒词：你好，语音秘书 唤醒回复： 我在 语音秘书，你好 我在哦，请说 小智，小智 您好有什么可以帮您 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RS232 波特率：9600 数据位：8 停止位：1 检验位：0 |  |  |  |
| action | 触发语音 | 回复语 | 16进制指令 |
| 1 | 打开开关 | 好的，已打开 | AA 01 00 00 00 00 01 AA |
|  | 打开设备 |  |  |
|  | 开启设备 |  |  |
|  | 打开会议室设备 |  |  |
|  | 我要开会 |  |  |
| 2 | 关闭开关 | 好的，已关闭 | AA 02 00 00 00 00 00 AA |
|  | 关闭设备 |  |  |
|  | 关闭会议室 |  |  |
|  | 关闭会议室设备 |  |  |
|  | 结束会议 |  |  |
| 3 | 打开灯光 | 好的，已完成 | AA 03 00 00 00 00 01 AA |
|  | 打开会议室灯光 |  |  |
| 4 | 关闭灯光 | 好的，已关闭 | AA 04 00 00 00 00 00 AA |
|  | 关闭会议室灯光 |  |  |
| 5 | 打开射灯 | 好的，已打开 | AA 05 00 00 00 00 01 AA |
| 6 | 关闭射灯 | 好的已关闭 | AA 06 00 00 00 00 00 AA |
| 7 | 打开灯带 | 好的，已打开 | AA 07 00 00 00 00 01 AA |
| 8 | 关闭灯带 | 好的，已关闭 | AA 08 00 00 00 00 00 AA |
| 9 | 打开氛围灯 | 好的，已打开 | AA 09 00 00 00 00 001 AA |
| 10 | 关闭氛围灯 | 好的，已关闭 | AA 0A 00 00 00 00 00 AA |
| 11 | 打开大屏 | 好的，已打开 | AA 0B 00 00 00 00 01 AA |
|  | 打开显示器 |  |  |
|  | 打开LED屏 |  |  |
|  | 打开拼接屏 |  |  |
| 12 | 关闭大屏 | 好的，已关闭 | AA 0C 00 00 00 00 00 AA |
|  | 关闭显示器 |  |  |
|  | 关闭LED屏 |  |  |
|  | 关闭拼接屏 |  |  |
| 13 | 打开空调 | 好的，已打开 | AA 0D 00 00 01 00 00 AA |
| 14 | 关闭空调 | 好的已关闭 | AA 10 00 00 00 00 00 AA |
| 15 | 空调设置二十六度 | 好的，已完成 | AA 11 00 1A 01 00 00 AA |
|  | 把空调设为二十六度 |  |  |
| 16 | 空调设置二十四度 | 好的已完成 | AA 12 00 18 01 00 00 AA |
|  | 把空调设为二十四度 |  |  |
| 17 | 空调设置二十一度 | 好的已完成 | AA 13 00 16 01 00 00 AA |
|  | 把空调设为二十一度 |  |  |
| 18 | 降低空调温度 | 温度已调低 | AA 14 00 00 02 00 00 AA |
|  | 有点热 |  |  |
| 19 | 增加空调温度 | 温度已调高 | AA 15 00 00 03 00 00 AA |
|  | 有点冷 |  |  |
| 20 | 打开制冷模式 | 好的 | AA 16 00 01 01 00 00 AA |
| 21 | 打开除湿模式 | 好的 | AA 16 00 02 01 00 00 AA |
| 22 | 打开制热模式 | 好的 | AA 17 00 03 01 00 00 AA |
| 23 | 开启会议模式 | 好的 | AA 18 01 00 00 00 01 AA |
|  | 会议模式 |  |  |
|  | 打开会议模式 |  |  |
| 24 | 休闲模式 | 好的 | AA 19 02 00 00 00 01 AA |
| 25 | 茶歇模式 | 好的 | AA 1A 03 00 00 00 01 AA |
| 26 | 放松模式 | 好的 | AA 1B 04 00 00 00 01 AA |
| 27 | 休息模式 | 好的 | AA 1C 05 00 00 00 01 AA |
| 28 | 音影模式 | 好的 | AA 1D 06 00 00 00 01 AA |
| 29 | 观影模式 | 好的 | AA 1E 07 00 00 00 01 AA |
| 30 | 静音模式 | 好的 | AA 20 08 00 00 00 01 AA |
| 31 | 暂停会议 | 好的 | AA 21 00 00 00 01 01 AA |
| 32 | 开始录制 | 好的 | AA 22 00 00 00 02 01 AA |
| 33 | 结束录制 | 好的 | AA 23 00 00 00 03 01 AA |
| 34 | 暂停录制 | 好的 | AA 24 00 00 00 04 01 AA |  |
| 35 | 继续录制 | 好的 | AA 25 00 00 00 05 01 AA |  |
| 36 | 打开背景音乐 | 好的 | AA 26 09 00 00 00 01 AA |  |
|  | 背景音乐模式 |  |  |  |
|  | 音乐模式 |  |  |  |
| 37 | 增大音量 | 好的 | AA 27 00 00 00 06 01 AA |  |
|  | 增加音量 |  |  |  |
|  | 调大音量 |  |  |  |
| 38 | 减小音量 | 好的 | AA 28 00 00 00 07 01 AA |  |
|  | 调小音量 |  |  |  |
|  | 降低音量 |  |  |  |
| 39 | 静音 | 好的 | AA 29 00 00 00 08 01 AA |  |
|  | 关闭音乐 |  |  |  |
|  | 停止音乐 |  |  |  |
| 40 | 打开窗帘 | 好的 | AA 2A 00 00 00 09 01 AA |  |
|  | 打开全部窗帘 | 好的 | AA 2B 00 00 00 0A 01 AA |  |
| 41 | 关闭窗帘 | 好的 | AA 2C 00 00 00 09 00 AA |  |
| 42 | 打开一半窗帘 | 好的 | AA 2D 00 00 00 0B 01 AA |  |
| 43 | 灯光调暗 | 好的 | AA 2E 00 00 00 0C 01 AA |  |
| 44 | 灯光调亮 | 好的 | AA 30 00 00 00 0D 01 AA |  |
| 45 | 切换灯光色调 | 好的 | AA 31 00 00 00 0E 01 AA |  |
| 46 | 打开无纸化 | 好的 | AA 32 00 00 00 00 01 AA |  |
|  | 开启无纸化会议 |  |  |  |
| 47 | 关闭无纸化 | 好的 | AA 32 00 00 00 00 00 AA |  |
|  | 结束无纸化会议 |  |  |  |
| 48 | 打开升降器 | 好的 | AA 33 00 00 00 00 01 AA |  |
| 49 | 关闭升降器 | 好的 | AA 33 00 00 00 00 00 AA |  |
| 50 | 打开投影机 | 好的 | AA 34 00 00 00 00 01 AA |  |
| 51 | 关闭投影机 | 好的 | AA 34 00 00 00 00 00 AA |  |
| 52 | 打开幕布 | 好的 | AA 35 00 00 00 00 01 AA |  |
|  | 幕布降 |  |  |  |
| 53 | 关闭幕布 | 好的 | AA 35 00 00 00 00 00 AA |  |
|  | 幕布升 |  |  |  |
| 54 | 停止幕布 | 好的 | AA 35 00 00 00 01 01 AA |  |
|  | 暂停幕布 |  |  |  |
| 55 | 打开摄像机 | 好的 | AA 36 00 00 00 00 01 AA |  |
| 56 | 关闭摄像机 | 好的 | AA 36 00 00 00 00 00 AA |  |
| 57 | 腾讯会议模式 | 好的 | AA 37 0A 00 00 00 01 AA |  |
|  | 远程会议模式 |  |  |  |
|  | 视频会议模式 |  |  |  |
| 58 | 本地会议 | 好的 | AA 38 0B 00 00 00 01 AA |  |
|  | 本地会议模式 |  |  |  |
| 59 | 重启 | 好的 | AA 39 0B 00 00 00 01 AA |  |
| 60 | 关机 | 好的 | AA 40 0B 00 00 00 01 AA |  |
| 61 | 最大化 | 好的 | AA 41 0E 00 00 00 01 AA |  |